附件4:

项目建设功能要求

软件模块功能建设要求

| 功能模块 | 关键功能 | 建设要求 |
| --- | --- | --- |
| 智能AI归档管理子系统 | 住院电子化AI归档 | 实现电子病案首页、附页、其他病案文档一键提交生产PDF文档。实现系统互通互联、病案返科、历史版本保存功能、归档APP等功能 |
|  | 病案封存子系统 | 在某些情况下，需要立即封存患者相关的所有未归档病案，封存文件为锁定状态，无法解锁，无法编辑修改。 |
|  | 个性化自主打印系统 | 实现患者打印单张或指定张病案。 |
|  | 综合查询系统 | 实现病案综合查阅，需要具体患者所有健康档案查阅功能。 |
|  | 病案流转系统 | 实现通过二维码和条码技术，管理纸质病案在临床科室的流通，以及医生护士纸质病案的交接、纸质病案出科。 |
|  | 数字化病案专用系统 | 实现历史数据主动提取，对于智能AI病案系统上线使用之前产生的纸质病案，系统尝试主动提取各业务系统中的原始数据，尤其是病案首页数据。 |
|  | 知情同意书管理子系统 | 将传统纸质文件，按照最新民法典规则升级为多媒体文件，减低医疗纠纷，提升就医体验。 |
| 智能AI病案质控系统 | 病历后结构化处理系统 | 通过MNLP、大模型等技术，对病历文本进行后结构化处理，通过不断学习病历数据，建立医院内涵质控引擎，对病历书写内容进行质控预警。 |
|  | 病案首页数据AI质控 | 实现病案首页数据完整性质控，应包含全部首页必填项和条件必填项的完整性审核，支持根据国家要求进行维护。包括该患者病历全部过程中的六大详细信息。 |
|  | 主诊断和其他诊断选择质控 | 对病案首页主诊断与其它诊断的选择进行质量控制，判断其选择是否正确。 |
|  | 病案首页AI质控点 | 系统应覆盖必填项目自动质控，应包括：医疗机构、组织机构代码、住院次数等。系统应覆盖≥20个内涵质控点。 |
|  | 病案AI合理性、一致性质控 | 对病历内容合理性进行质控判断，覆盖包括但不限于入院记录、病程记录、出院记录、围术期文书、知情同意书等病历文书；实现对病历书写内容的AI智能质控，包括部位信息是否一致、单据间是否一致、上下文是否一致、是否存在错别字、报告危机值是否在病程中有相关描述、诊断信息与病历是否合理等质控校验。 |
|  | 病案AI完整性及内涵质控 | 通过对病历内容的后结构化处理，实现对病历内容书写是否完整进行AI质控检查，应覆盖主诉、查体、症状、诊断等相关描述是否存在漏填等情况。重要的检查检查结果如：CT/MRI、细菌培养结果、病理检查结果等是否存在漏填等情况。重要治疗，有创操作是否漏记。与医嘱对比增减治疗方案，如：增加药物、中医特色项目、检验、检查项目情况等情况是否存在漏记。应该签署知情同意书是否存在漏签等情况。核心制度闭环管理。 |
|  | 病案AI特色质控专题 | 根据不同专科、专病等特殊要求，如：中医、肿瘤、单病种等，支持专科、专病的质控规则。 |
|  | 病案AI过程质控管理 | 系统应覆盖环节质控、终末质控及交叉质控等场景，环节质控支持以外挂的方式实现病历书写过程中对病历进行AI质控检查，对临床医生进行提醒，终末质控及交叉质控支持人工抽查及系统自动质控等模式，并根据质控结果形成质控报告。 |
|  | AI数据质量分析 | 实现多维度分析各环节病历中出现缺陷原因，精确定位问题所在针对性的制定改进方案。包含但不限于:出院人数、甲级病案、乙级病案、丙级病案、缺陷分布、缺陷项TOP5、病案等级、能自动生成国家卫生健康委要求的病案管理质量控制指标数据（除人力资源配置外）。 |
|  | 病历评分分析 | 对质控的病历根据评分标准计算最终质控得分，统计合格病案及不合格情况，按科室、扣分类型及原因等多维度进行分析，监控各科室/医师数据质量情况,为提升病案质量提供有力的数据支撑。 |
|  | 临床节点查看情况分析 | 实时监控临床提交病案的节点查阅情况，可按科室、按医生统计未查看节点和节点查看率等信息 |
|  | 数据质量报告 | 自动按年按月生成病案首页数据质量得分情况、病案首页缺陷情况、编码员工作负荷等内容 |
| 智能接口采集平台 | 智能接口采集平台 | 实现接口交互的多种模式，支持通过试图、xml的方式对接集成平台或业务系统，支持RPA模式自动采集文书进行归档；支持对接口平台的运行状态进行监控，接口运行方式的调整等。 |
| 单机报告采集系统 | 单机报告采集 | 负责讲无法实现无纸化的单机报告进行采集 |

无纸化病案管理系统配套硬件功能要求

| 设备名称 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 知情同意书签署专用硬件（80台） | 支持笔记还原（支持电磁触控：被动式无源电磁感应技术；手写分辨率为≥5080LPI；压感级别8192/4096/2048/1024Levels；精确度达到±0.5mm（Center），±2mm（Corner）；读取速率≥233PPS/点每秒） |
|  | 配备电磁笔。电磁压感响应技术：采用最先进的电磁压感响应技术。 |
|  | 支持音视频采集 |
|  | 支持指纹采集 |
|  | 支持身份证信息采集 |
|  | 支持进行随意签署 |
|  | 支持物联网卡 |
|  | 支持进行手术过程中的“术中见文书”签署 |
| 数字化病案专用设备（80台） | 主摄像头像素≥1000万，分辨率≥ 3664×2744。 配备≥6个LED补光灯，支持三级触控补光。 |
|  | 副摄像头像素≥200万，采用定焦方式。人像采集装置使用可折叠支架，支持水平方向320°旋转，全方位采集人像，不使用时可以折叠平放。拍摄杆与底座采用USB口拔插式连接，通过螺丝固定，方便拆卸维护及升级。 |
|  | 支持A3最大拍摄幅面，立杆采用铝合金材料，可通过立杆伸缩方式快速实现A3/A4拍摄幅面切换。 |
|  | 计算机识别：计算机图像设备识别标准为doccamera XP，配套doccamera XP影像软件 |
|  | 底座面板模具有A3、A4、A5、A6、身份证幅面放置区域的刻度。 |
| CA归档签名系统、患者签名系统（1套） | 实现CA归档电子签名和患者电子签名 |